| 前 言 ICS | 97.040．20 |  |
| --- | --- | --- |
| CCS Q 82 |  |  |

广东省燃气具协会团体标准

家用燃气灶具 爆炒功能的特殊要求 Domestic gas cooking appliances Special requirement for pulse frying function （征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2024 - XX- XX发布

2024 - XX - XX实施

广东省燃气具协会

广东省燃气用具产品标准化技术委员会

T/GGAA XXXX—2024

T/GGAA

发布

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是在GB 16410-2020《家用燃气灶具》的基础上，对家用燃气灶产品的爆炒功能的技术要求进行补充完善。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利,本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由广东省燃气用具产品标准化技术委员会提出。

本文件由广东省燃气用具产品标准化技术委员会归口。

主要起草单位：XXXXX。

本文件为首次发布。

家用燃气灶具 爆炒功能的特殊要求

1范围

本文件规定了家用燃气灶具（简称：器具）爆炒功能相关的术语和定义、技术要求、试验方法及标志与说明。

本文件适用于具有爆炒功能的家用燃气灶具，且爆炒热负荷不大于5.75kW。

具有爆炒功能的组合式或集成式燃气灶具产品可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3768-2017    声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法

GB 16410-2020      家用燃气灶具

GB/T 16411         家用燃气用具的通用试验方法

GB 30720           家用燃气灶具能效限定值及能效等级

3  术语和定义

GB 16410、GB 30720、GB/T 16411中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

爆炒功能 functions of pulse frying

家用燃气灶具在烹饪过程中，通过触发特定控制装置或发出特定指令，在规定时间内，提高燃烧器热负荷，快速实现爆炒大火力，随后热负荷恢复为原来状态的一种功能模式。

3.2

实测爆炒热负荷（kW） actual heatinput of  pulse frying

在试验状态下，启动爆炒功能时的实测热负荷。

注：实测热负荷的定义见GB 16410-2020，3.14。

3.3

实测折算爆炒热负荷（kW） converted actual heat input of pulse frying

实测爆炒热负荷折算到设计燃气基准状态下的热负荷值。

注：实测折算热负荷的定义见GB 16410-2020，3.15。

3.4

单次运行时间 (s)  single runtime

启动爆炒功能后，不间断连续运行的时长。

4  要求

4.1  一般要求

4.1.1  带爆炒功能的家用燃气灶具的常规性能应符合GB 16410的有关要求，能效应符合GB 30720的有关规定。

4.1.2 实测爆炒热负荷折算值应不大于5.75kW。

4.1.3 实现爆炒功能的措施，可以考虑包括：

a) 利用旁路系统增大燃气流量

b) 增加燃烧器着火的火孔数量

c) 改变燃气二次压力，以提高喷嘴前燃气压力等。

4.1.4 实现爆炒功能的措施，不得采用可能最终影响燃气一次压力的方案，例如，利用机械增压装置，如鼓风机、增压泵等，对燃气管道内的燃气进行增压等。

4.2 结构和功能

4.2.1 用于爆炒功能的燃气控制装置，例如，旁路自动控制阀门，应串联于相应燃烧器两道独立控制阀门之后。

4.2.2  爆炒功能应设计有特定的操作装置如按键或操作指令，其启动控制方式应能有效避免产生误操作；爆炒功能运行过程中，可根据烹饪过程的需要，利用特定的操作装置如按键或操作指令，随时终止该功能的运行状态。

4.2.3  爆炒功能运行时应有明确的状态显示或提示。

4.2.4  爆炒功能单次运行时长宜≤ 120s，运行时间到时，爆炒功能自行退出运行状态，器具恢复到爆炒前的状态。

4.2.5 两次爆炒之间的时长不应少于120s。

4.2.6  爆炒功能运行时，座锅或无锅状态下，其火焰的高度均不应危及吸油烟机和其它周边环境的安全。

4.2.7 需要利用机械增压装置，如鼓风机、增压泵等对空气进行增压的器具,爆炒功能启动时，应先启动增压装置,然后增大燃气流量；爆炒功能退出时，应先减小燃气流量，然后关闭增压装置。

4.3  性能要求

4.3.1  气密性

应符合GB 16410-2020第5.2.1条的要求，同时，按本文件第5.5.1的方法进行试验，应满足以下要求：

a)从燃气入口到燃气阀门，泄漏量≤0.02L/h；

b)自动控制阀门，包括爆炒功能的控制器件，泄漏量≤0.02L/h；

c)燃气管路气密性，泄漏量≤0.55L/h。

4.3.2  爆炒热负荷

带爆炒功能的家用燃气灶的爆炒热负荷应满足以下要求：

a) 实测爆炒热负荷折算值应不大于5.75kW；

b）实测爆炒热负荷折算值与厂家声称的爆炒热负荷的负偏应不大于5%。

4.3.3  燃烧工况

爆炒功能运行时，其燃烧工况应满足表1的要求

表1  爆炒功能运行时燃烧工况要求

| 序号 | 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火焰传递 |  | 启动爆炒功能时新增火孔，在座锅和无锅状态下应2s内着火，无爆燃 |
| 2 | 离焰 |  | 无离焰 |
| 3 | 熄火 |  | 无熄火 |
| 4 | 回火 |  | 无回火 |
| 5 | 火焰均匀性 |  | 火焰均匀 |
| 6 | 黑烟 |  | 无黑烟 |
| 7 | 接触黄焰 |  | 电极不能接触黄焰 |
| 8 | 燃烧噪声 | 燃烧噪声 | ≤65dB(A) |
|  |  | 熄火噪声 | ≤85dB(A) |
| 9 | 干烟气中CO浓度（α=1，体积分数） |  | ≤0.05（0-2气） |

4.3.4  最大温升

按5.5.4的方法进行试验，各部位最大温升应符合GB 16410-2020中表3的有关规定。

4.3.5  耐用性

与爆炒功能相关的主要装置的耐用性应满足表2的要求。

表2  与爆炒功能相关主要装置耐用性要求

| 序号 | 装置名称 | 耐用性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作按键 | 50 000次按键操作后，按键不应损坏和控制失灵。 |
| 2 | 旁路用电磁阀 | 动作50 000 次后，气密性合格，不妨碍使用。 |
| 3 | 鼓风机 | 运行10 000小时后，性能试验无异常。 |

5  试验方法

5.1  实验室条件

应符合GB 16410-2020的6.1要求。

5.2  试验用燃气

应符合GB 16410-2020的6.2要求。

5.3  试验用仪器、仪表及设备

应符合GB 16410-2020的6.3和6.4要求。

5.4  试验状态

除爆炒功能各个试验项目的规定外，其它应符合GB 16410-2020的6.5相关要求。

5.5  爆炒功能相关试验项目及试验要求

家用燃气灶爆炒功能相关检测项目及试验要求详见表3。

表3  家用燃气灶爆炒功能相关试验项目及试验要求

| 试验项目 |  | 试验条件、试验状态、试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 5.5.1 气密性 | - 从燃气入口到燃气阀门 | - 使被测燃气阀门为关闭状态，其余阀门打开，逐道检测(并联的阀门作为同一道阀门检测)，在燃气入口连接检漏仪，环境温度下的下列压力的空气，检查其泄漏量： - a) 0.6 kPa； - b) 15 kPa。 |
|  | - 自动控制阀门 | - 关闭自动控制阀门，其余阀门打开，并用制造商提供的适当零件代替喷嘴堵塞燃气出口，在燃气入口连接检漏仪在燃气入口连接检漏仪，环境温度下的下列压力的空气，检查其泄漏量： - a) 0.6 kPa； - b) 15 kPa。 |
|  | - 燃气管路气密性 | - 使用0-1试验气点燃灶具并启动爆炒功能，明火检查旁路管路部分是否有泄漏。 |
|  |  | - a)打开起密封作用的所有阀门，并用制造商提供的适当零件代替喷嘴或限流器来堵塞燃气出口，从燃气入口处施加15 kPa的环境温度下空气，试验泄漏量； - b)按制造商规定的维修保养时需要拆卸的气密接头反复拆装5次后，再按a)步骤进行一次气密性试验。 |

表3  续

| 试验项目 |  | 试验条件、试验状态、试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 5.5.2 爆炒热负荷 | 爆炒热负荷 实测值 | - 试验条件：使用0-2气。 - 试验状态：按GB 16410的相关要求连接压力计、流量计和灶具，在点燃灶具前应使灶具前面的燃气通路处于最大通气状态。 - 试验方法： - ——使用交流电源的灶具，将电源电压设定在额定电压。 - ——只点燃具有爆炒功能的燃烧器，点燃燃烧器后燃气阀门调至最大。 - ——点燃15 min后，使爆炒功能处于连续工作状态，用气体流量计测定燃气流量，记录运行期间实际消耗的燃气流量, 气体流量计指针走一周以上的整圈数，且测定时间应不少于1 min，重复测定2次以上，读数误差小于2%，取两次流量的平均值。 - ——按GB 16410-2020中的式(1)计算实测爆炒热负荷。 |
|  | 实测折算爆炒热负荷 | - ——按GB 16410-2020中式（2）计算实测折算爆炒热负荷。 |
|  | 爆炒热负荷偏差 | ——用式（3）计算额定热负荷精度。 爆炒热负荷偏差=实测折算爆炒热负荷−额定爆炒热负荷额定爆炒热负荷×100%..........（3） |
| 5.5.3 燃烧工况 | 火焰传递（针对爆炒功能运行时新增的火孔） | - 试验条件: 3-2气，使用交流电灶具用110%试验电压。 试验状态: 按正常使用状态安装，在座锅和不座锅状态下分别测试。 试验方法：冷态点燃具有爆炒功能的燃烧器，并立即启动爆炒功能，记录火焰传遍所有新增火孔的时间和目测有无爆燃现象。 |
|  | 离焰 | 试验条件：3-1气，使用交流电灶具用90%及110%试验电压。 试验状态：按正常使用状态安装，在座锅和不座锅状态下分别测试。 试验方法：冷态点燃具有爆炒功能的燃烧器，并立即启动爆炒功能,15s后目测有三分之一以上火孔离焰，则判定为离焰。 |
|  | 熄火 | 试验条件：3-3气，使用交流电灶具用90%及110%试验电压。 试验状态：按正常使用状态安装，座锅和不座锅状态下分别测试。 试验方法：冷态点燃具有爆炒功能的燃烧器，并立即启动爆炒功能,15s后目测每个火孔是否都有火焰。 |
|  | 回火 | 试验条件：2-3气，使用交流电灶具用90%及110%试验电压。 试验状态：按正常使用状态安装，座锅测试。 试验方法：点燃具有爆炒功能的燃烧器，20 min后启动爆炒功能，目测火焰是否回火。 |
|  | 火焰均匀性 | 试验条件：0-2气，使用交流电灶具用90%及110%试验电压。 试验状态：按正常使用状态安装。 试验方法：点燃具有爆炒功能的燃烧器，20min后启动爆炒功能，目测火焰是否清晰、均匀。 |

表3  续

| 试验项目 |  | 试验条件、试验状态、试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 5.5.3 燃烧工况 | 黑烟 | 试验条件：1-1气，使用交流电灶具用90%及110%试验电压。 试验状态：按正常使用状态安装。 试验方法：点燃具爆炒功能的燃烧器，20min后启动爆炒功能至火焰稳定，用净锅或光亮的金属板放在灶具上，目测是否有黑烟。 |
|  | 接触黄焰 | 试验条件：1-1气，使用交流电灶具用90%及110%试验电压。 试验状态：按正常使用状态安装。 试验方法：冷态点燃具有爆炒功能的燃烧器，并立即启动爆炒功能，从启动开始至15min内观察是否有黄焰，若有黄焰，测试在任意1min内，电极连续接触黄焰在30s以上时，为接触黄焰 |
|  | 燃烧噪声 | 试验条件：2-1气，使用交流电灶具用额定电压。 试验状态：按正常使用状态安装，座锅和不座锅状态下分别测试。 - 试验方法： - ——点燃全部燃烧器，15 min后连续启动爆炒功能，按GB 16410-2020中图5所示与灶面板平齐的三点进行试验； - ——使用声级计，按A计权，快速档进行测定，环境本底噪声应小于40 dB或比灶具实测噪声低10 dB以上，否则按GB/T 3768-2017中附录A进行修正。 |
|  | 熄火噪声 | 试验条件：2-1气，使用交流电灶具用90%及110%试验电压； 试验状态：点燃全部燃烧器，在座锅和不座锅状态下分别测试。 试验方法： ——点燃具有爆炒功能的燃烧器，启动爆炒功能并使其处于连续工作状态，15 min后迅速关闭燃气阀门，按GB 16410-2020中图5所示与灶面板平齐的三点进行试验； ——使用声级计，按A计权，快速档进行测定，环境本体噪声应小于40 dB或比灶具实测噪声低10 dB以上，否则按GB/T 3768-2017中表2进行修正； - ——测定的最大噪声值应加5 dB作为熄火噪声。 |
|  | - 干烟气中一氧化碳浓度 (α=1, 体积百分数) | - 试验状态：按GB 16410的有关规定。 试验条件：0-2气，大火，使用交流电灶具用额定电压。 - 试验方法： - ——烟气取样器的形状及安装位置按GB 16410的有关要求； - ——测定室内空气(干燥状态)中二氧化碳 浓度； - ——根据实测爆炒热负荷按GB 16410的相关要求选定试验用锅（下限锅，无锅盖）和加热水量，试验中水位低于二分之一水量时，应及时补水； - ——点燃15 min 后使爆炒处于连续工作状态，用烟气取样器取样，测量烟气中的一氧化碳含量和二氧化碳含量或氧含量。 - ——按GB 16410-2020中式（5）的计算方法计算烟气中一氧化碳浓度。 |

表3  续

| 试验项目 |  | 试验条件、试验状态、试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 5.5.4 温升试验 | 爆炒功能运行时最大温升 | - 试验条件： - ——使用0-1气 。 - ——使用交流电源的灶具按额定电压供电。 ——电热灶具以额定电压下最大功率状态工作。 - 试验状态： - ——燃气灶眼根据实测爆炒热负荷按GB 16410的相关要求选定试验用锅（下限锅，无锅盖）和加热水量，并加水至锅深的三分之二位置。 - ——电灶头按GB 16410-2020中图7选用试验锅，并加水至锅深的三分之二位置。 - ——电磁灶头按GB 16410-2020中图8选用试验锅，并加水至锅深的三分之二位置。 - ——温升试验装置GB 16410-2020中图9。对于不能预埋热电偶直接接触热辐射的被测物（如旋钮、盛液盘、面板等），热电偶的布置方法为：在试验状态下，热电偶温度探头置于被测物最高温处；热电偶温度探头紧贴被测表面；定位固定好热电偶后用10 mm×10 mm的耐高温粘胶铝箔平顺覆盖热电偶温度探头及与其相接的裸线。 - ——灶具与测温板的距离GB 16410-2020中图10。 - 试验方法： - ——点燃所有燃烧器。 - ——所有发热单元按正常使用条件工作。 - ——吸排油烟装置风机关闭。 ——使具有爆炒功能的灶眼处于连续工作状态，其他灶眼置于最大负荷状态，水一煮沸，立即调到能维持轻度沸腾的最小负荷状态，并保持这种状态，直到试验结束。 - ——测温部位温升恒定后（升温时间最长不得超过1 h），用热电温度计或热电偶（预埋在木板内）测量并记录GB 16410-2020中表3所列(除线圈温升)各部位的最大温升。 |
| 5.5.5 耐用性能试验 | 操作按键 | 试验条件：按额定电压供电。 试验状态：在实际工作状态或模拟等效电路中。 试验方法：以2～3次/min的频率做按键动作，50 000次后确认按键是否符合要求。 |
|  | 旁路用电磁阀 | 试验条件：使用与额定燃气供气压力相同压力的空气。 试验状态：器件与灶具处于分离状态或器件安装在灶上； 试验方法：将电压加在动作线圈、保持线圈上，从进气侧供给5 kPa压缩空气，以接通1 s，断开1 s为一个循环，反复进行50 000次后检查。 |
|  | 鼓风机 | 试验条件：使用额定电压供电。 试验状态：器件与灶具处于分离状态或器件安装在灶具上。 试验方法：保持鼓风机动作，持续供电10 000小时后，进行操作性能试验。 |

6  标志与说明

6.1  标志

带爆炒功能的家用燃气灶的铭牌中应包括GB 16410-2020中7.1.1规定的及以下内容：

- 执行标准（包括有爆炒功能相关要求的团体标准或企标）。

- 爆炒负荷

6.2  说明

使用说明书，应包括GB 16410-2020中7.3条规定的内容和以下内容：

a) 与爆炒功能相关的安全注意事项；

b) 爆炒功能相关的操作使用方法；

c) 爆炒热负荷（kW）；

d) 说明书应提示，在爆炒功能异常时，即使用户没有发现影响常规功能，也必须立即停止器具的使用，由专业维修服务人员进行检查。

参考文献：

[1] GB 16914 -2023 燃气燃烧器具安全技术条件.